## Схема сертификации

Выбираем схему 3с.

Почему:

- 3с — для партии продукции.

- Включает отбор образцов и испытания.

- Даёт сертификат соответствия на партию.

- Таможня и торговые сети принимают её нормально.

Схема 9с тоже есть.
Но 9с — для партии ограниченного объёма от иностранного изготовителя.
Там нет испытаний, только анализ документов.
Для 100 ноутбуков лучше 3с.
Потому что есть реальные испытания.

Что делает схема 3с:

- Подаём заявку в орган по сертификации.

- Орган рассматривает заявку.

- Отбирают образцы из партии.

- Испытания в аккредитованной лаборатории.

- Анализ результатов.

- Выдают сертификат.

- Маркируем партию знаком ЕАС.

## Схема декларирования

Выбираем схему 4д.

Почему:

- 4д — для партии продукции.

- Испытания делает аккредитоанная лаборатория.

- Протокол испытаний весомый

- Декларацию регистрируем сами

Схема 2д тоже для партии.
Но там испытания делает сам заявитель, для таможни и торговли это слабее.

Что делает схема 4д:

- Формируем техническую документацию.

- Анализируем её.

- Отбираем образцы.

- Испытания в аккредитованной лаборатории.

- Получаем протокол.

- Принимаем декларацию.

- Регистрируем декларацию.

- Наносим знак ЕАС.

## Алгоритм действий

| № | Шаг | Что делаем | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определяем статус | 100 ноутов — партия | Понятно, какие схемы брать |
| 2 | Определяем регламенты | ТР ТС 004/2011, 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 | Список требований |
| 3 | Собираем документы | Контракт, упаковочный лист, описание, инструкция | Пакет документов |
| 4 | Проверяем нотификацию ФСБ | Если есть Wi-Fi/Bluetooth | Нотификация |
| 5 | Подаём заявку на сертификацию | В орган по сертификации, схема 3с | Заявка принята |
| 6 | Отбор образцов | Из партии | Образцы |
| 7 | Испытания | В аккредитованной лаборатории | Протокол испытаний |
| 8 | Получаем сертификат | По ТР ТС 004/2011 и 020/2011 | Сертификат соответствия |
| 9 | Готовим документы на декларацию | По ТР ЕАЭС 037/2016, схема 4д | Пакет |
| 10 | Испытания для декларации | В аккредитованной лаборатории | Протокол |
| 11 | Регистрируем декларацию | В едином реестре | Декларация о соответствии |
| 12 | Наносим знак ЕАС | На продукцию или упаковку | Маркировка |
| 13 | Проходим таможню | Предъявляем сертификат и декларацию | Выпуск товара |
| 14 | Храним документы | Не менее 10 лет | Архив |