## 7 внешних систем и компонентов, с которыми должны быть совместимы SSD

| № | Система или компонент | Что унифицируем | Зачем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материнские платы ПК и рабочих станций | Форм-фактор и интерфейс: M.2 или 2.5″ SATA | Один SSD подходит во все платы. Не надо проверять совместимость. Проще ставить и менять. |
| 2 | Ноутбуки сотрудников | Форм-фактор и ключ: M.2 2280 | Один размер влезает в большинство ноутбуков. Легко заменить. Не надо искать редкие модели. |
| 3 | Серверы | Интерфейс и форм-фактор: U.2 NVMe или 2.5″ SATA | Можно менять диски между серверами. Один тип закупки. Проще обслуживать. |
| 4 | Операционные системы | Поддержка TRIM, драйверы, размер сектора 512e или 4Kn | Работает в Windows и Linux. Не надо ставить отдельные драйверы. Меньше ошибок. |
| 5 | Файловые системы | Размер сектора, выравнивание, поддержка TRIM | Все ФС работают. Выравнивание и TRIM продлевают жизнь SSD. Не теряется скорость. |
| 6 | СУБД и 1С | IOPS, задержка, выносливость DWPD/TBW | Высокая скорость и надёжность. Не будет тормозов. Диск выдержит нагрузку. |
| 7 | системы резервного копирования | Совместимость, TBW, MTBF, интерфейс | Много записей. Нужен запас по ресурсу. Один интерфейс — проще замена. |

## Решение кейса

Берём одну линейку SSD. Внутри неё — разные ёмкости.
Для обычных ПК — M.2 NVMe.
Для серверов — U.2 NVMe.
Для архива — 2.5″ SATA или U.2.
Единый размер сектора — 512e.
Везде поддержка TRIM и SMART.
Для серверов — защита питания PLP.